Pana-CIM 管理手順書

文書状態：草案／未検証　　【要確認】は承認・実機確認前の未確定事項。

文書種別: 管理手順書（点検手順・チェックシート内包）

対象システム: Pana-CIM

文書番号: ZZZ-90000（付番規則は要確認）

版: 0.2（草案）

作成日: 要確認

作成: 篠原、大塚、茂木、竹渕

作成チームリーダー: 茂木（絵）

検印: 要確認

承認: 要確認

様式の参考: 操作手順書 0494-912039(06) 表紙（様式 NR4030-0100-A3）

表紙記載事項

改訂履歴

目次

章・節一覧（ページ番号なし）

1. . 目的

2. . 適用範囲

3. . 用語

4. . 構成と管理情報

4.1 管理対象

4.2 相関図

5. . 管理体制と役割

5.1 作業時の制約

6. . 日常管理（日次点検）

6.1 Step 1　稼働状態を確認する

6.2 Step 2　バックアップの結果を確認する

6.3 Step 3　保存領域を確認する

7. . 定期管理（月次再起動）

7.1 実施条件

7.2 Step 1　Pana-CIM が動いていないことを確認する

7.3 Step 2　付き添う者を確保する

7.4 Step 3　再起動を実施する

7.5 Step 4　再起動後の状態を確認する

7.6 引用元の改訂への追従

8. . バックアップ

9. . 復旧

10. . 異常時の対応

10.1 記載する事象

10.2 中断と連絡

10.3 不具合の記録

11. . 記録の管理

12. . 変更と文書管理

13. . 附属 チェックシート

13.1 日次チェックシート

13.2 月次チェックシート

14. . 要確認事項一覧

15. 資料本文の反映（追加根拠）

16. 操作手順の詳細

16.1 目的・適用範囲

16.2 事前確認

16.3 日次確認（読み取りのみ）

16.4 データベースバックアップ

16.5 月次再起動

16.6 異常時・中断

16.7 記録

16.8 参照資料・未確認

17. 記録用チェックリスト

18. 資料確認・制約・未反映事項

1. 目的

Pana-CIM の点検と管理の手順を文書として残す。

2. 適用範囲

Pana-CIM を対象とする。LNB は別冊の管理手順書で扱う。Eg-Pro と Asprova は別チームの管理であり、本書では扱わない。

本書が扱う作業はすべて稼働中の本番環境に対して行う。検証環境は存在しない。本書に記載した手順は実行による検証を経ていない。初版は未検証のまま運用に入る。

3. 用語

Pana-CIM　設備から情報を収集するシステム。

稼働モニタ　Pana-CIM から出力される表示。

アンドン　ラインの状態を表示する装置。異常発生時の対処対象として本書で扱う。

DGS　LNB のバックアップ経路に現れる系。本書での位置づけは要確認。

SMT点検日　SMT のラインが稼働しない日。再起動の実施日として用いる。

CIMC-SV　再起動対象のモニタ（PC）。ノートPC右隣の白枠モニタに表示される。ESXiホスト画面（172.25.253.45）上のナビゲータに LNBマップ等が表示される。

4. 構成と管理情報

4.1 管理対象

4.2 相関図

相関図は二層で作成し、本書に添付する。

粒度の基準は次のとおり。その箱が止まったときに点検実行者の取る行動が変わるなら箱を分ける。変わらないなら一つにまとめる。第一層が一枚に収まらない場合は粒度が細かすぎるとみなし、統合する。

作図の形式、および ZZZ-90000 へ登録できる図の形式は要確認。

5. 管理体制と役割

5.1 作業時の制約

大元のパソコンを操作するときは、一人で入らない。付き添う者を確保する。確保できない場合は由美子または倉林に声をかける。この制約は本書のすべての操作に適用する。

6. 日常管理（日次点検）

点検の周期は日次とする。

実施してよい時間帯、所要時間の目安、休日の実施有無はいずれも要確認。

6.1 Step 1　稼働状態を確認する

やること　稼働モニタとアンドンの表示を確認する。

操作の種別　読み取りのみ。

完了条件　表示が出ていること。アンドンの色定義は第10章10.1および第13章の判定表に従う。稼働モニタ側の「正常と判定する画面名」は要確認。

記録　チェックシートの該当欄に記入する。

注意点　稼働モニタは Pana-CIM から出力されている。表示だけで原因を断定しない。

6.2 Step 2　バックアップの結果を確認する

やること　最終実行日時と成否を確認する。

操作の種別　読み取りのみ。

完了条件　最終実行日時が記録されており、画面に「データベース完全バックアップに成功しました。」が表示されていること。日時をどこまで遡ったら異常とするかのしきい値は要確認。

記録　最終実行日時と成否をチェックシートに記入する。

注意点　画面に「4日以上前のバックアップが存在する（DBCleanBackup）」旨が表示される場合がある。表示が出たら確認者へ申し送る。

6.3 Step 3　保存領域を確認する

やること　空き容量と増加の傾向を確認する。

操作の種別　読み取りのみ。

完了条件　空き容量を数値で読み取り、チェックシートに記入すること。注意・異常とみなす値は要確認。

Step 1 から Step 3 はいずれも点検項目の候補であり、確定していない。判定基準は実機の画面を見ながら決める。

7. 定期管理（月次再起動）

7.1 実施条件

異常発生時の随時再起動は従来どおり残る。定期と随時の二本立てとなる。

Windows 更新後の扱いは要確認。RPA機では更新の翌日に再起動する決まりがあるが、Pana-CIM を同じ扱いとするかは未確定。

7.2 Step 1　Pana-CIM が動いていないことを確認する

やること　SMT点検日であること、および Pana-CIM が動作していないことを確認する。

完了条件　動作していないと判断できる画面または状態を確認すること。判断に用いる画面と、動作中とみなす表示は要確認。

注意点　動作中に再起動すると処理が中断する。中断した場合の影響範囲は要確認。

7.3 Step 2　付き添う者を確保する

やること　大元のパソコンを操作する前に、同席する者を確保する。確保できない場合は茂木または倉林に声をかける。

完了条件　同席者がいる状態で操作を開始すること。

7.4 Step 3　再起動を実施する

本手順の正式な記載は、操作手順書 0494-912039(06) の記載を改変せずに用いる。引用枠は転記待ちとして空欄で据える。下記の実操作は、転記が済むまでの暫定運用として併記するものである。

```

【引用枠　転記待ち】

引用元：操作手順書 0494-912039(06)

引用箇所：要確認（該当頁の特定が必要。表紙の記載では全47頁）

引用範囲：再起動手順の全文

本枠には引用元の記載をそのまま転記する。要約、言い換え、順序の入れ替えを

行わない。転記時点で引用元の版数（06）を本文に併記する。

```

**実操作（暫定・サーバー再起動.pptx に基づく）**

操作の種別　状態を変える。

取り消し可否　要確認。再起動を取り消す方法の有無、および中断時の復旧方法は引用元の記載と合わせて確認する。

完了条件　引用元に記載された完了の状態に達すること。引用の転記が済むまで、本章は暫定運用として扱う。

注意点　画面には ESXiホスト画面（https://172.25.253.45/ui/）およびナビゲータ（LNBマップ等）が表示される。パスワードの取り扱いは管理体制に従い、文書の配布範囲に注意する。

7.5 Step 4　再起動後の状態を確認する

やること　稼働モニタとアンドンの表示を確認する。

完了条件　第6章 Step 1 と同じ状態に戻っていること。判定基準は要確認。

記録　チェックシートの月次欄に実施日と実施者を記入する。

7.6 引用元の改訂への追従

操作手順書 0494-912039(06) が改訂された場合、本書の第7章 Step 3 を見直す。改訂を確認する担当者と確認の時期は要確認。あわせて暫定併記の実操作との整合も確認する。

8. バックアップ

9. 復旧

バックアップを取得できていても、戻せるかは別である。復旧確認の実施条件、手順、頻度、記録様式はいずれも要確認。本書の初版では復旧手順を確定できていない。

10. 異常時の対応

10.1 記載する事象

**アンドン 色定義**

現時点で発生中の不具合はない。想定される不具合を先に書き出す方針である。

再起動の手順は第7章 Step 3 に従う。随時の再起動では SMT点検日の条件は適用しない。随時再起動の実施条件、実施前に確認する事項、および実施の可否を誰が判断するかは要確認。

10.2 中断と連絡

判断に迷った場合は進まず、連絡先の確定後に本章へ追記する手順に従う。初版の時点では本章が空欄であるため、異常を検知した時点で作業を止め、第5章の管理体制欄に記載された者へ連絡する。

10.3 不具合の記録

記録はPC上のフォームで行う。紙は更新しにくいため用いない。

本章には事例を書き写さない。フォームに蓄積した記録を参照先として指す。フォームの所在、使用するツール、入力者、入力の契機、権限はいずれも要確認。

10.3.1 参考：ログ取得手順（不具合対応時に参照）

11. 記録の管理

12. 変更と文書管理

13. 附属 チェックシート

13.1 日次チェックシート

対象システム　Pana-CIM　　年月（　　　　）　　実施者（　　　　）

記入方法

稼働状態　アンドン表示で判定する。第10章10.1の色定義に照らし、停止・予告がなければ「正常（○）」を記入する。稼働モニタ側の「正常と判定する画面名」は要確認。

バックアップ結果　最終実行日時を記入し、「データベース完全バックアップに成功しました。」が表示されていれば「成功（○）」とする。遡りのしきい値は要確認。「4日以上前のバックアップが存在する」旨の表示が出たら確認者へ申し送る。

保存領域　空き容量を数値で記入する。しきい値は要確認。

異常の有無　異常があった場合は第10章の記録フォームへ入力し、フォームの記録番号を記入する。

13.2 月次チェックシート

「再起動しましたか」は月次の必須確認項目とする。随時再起動の記入欄を設けるかは未確定のため、本様式には設けていない。

14. 要確認事項一覧

再起動手順

■生産時、「生産情報が取得できません。」とエラーが発生し情報の取得ができない場合、 以下の手順でPanaCIMサーバーの再起動を実施してください。

1.　全ラインの生産と作業を停止させる。

2.　「CIM-C」画面に移動し、①→②→③の順に選択する。 シャットダウン時、パスワードを要求されるため「［認証情報：伏字］」と入力する。

3.　停止後、ペンギンの写真が出てくるので、出てきたら「CIM-C」の画面を閉じる。

4.　ホスト→アクション→メンテナンスモードを選択する。 ※この時、「メンテナンスモードへ変更しますか？」とポップアップが表示されるため、「はい」を選択する。

5.　①→②の順で選択する。 初期画面が表示されたら×で閉じる。

6.　CIM-A PCはwindwosボタン選択後、シャットダウンを選択する。

7.　CIM-C PCとCIM-A PCの電源を立ち上げる。 電源立ち上げ後は約3分待つ。

8.　モニターにCIM-A PCの情報が表示されるのでログオンする。 パスワード「［認証情報：伏字］」 サーバーマネージャーが起動しているので閉じてください。

9.　FirefoxアイコンをクリックしVMWareアイコンをクリックする。

10.　ユーザー名、パスワードを入力し、ログオンボタンを選択する。

11.　ホスト→アクション→メンテナンスモードの終了を選択する。

12.　CIMC-SV→アクション→パワーオンを選択する。

13.　画像部分をクリックし拡大させ、ユーザーとパスワードを入力する。 ※立上げ途中に以下の画面が表示された場合は、「Continue」をクリックしてください。

14.　画面が起動するので「Route Editer」を選択して立上げ完了。

15. 資料本文の反映（追加根拠）

抽出済みPDFおよびPPTX本文から、管理・手順に直接関係する箇所を引用する。PDF頁はPDF通し頁。

【原文引用】不具合別ログリスト_取得手順_Ｊ.pdf（PDF通し11頁）：

1 PanaCIM コンソールを起動します。
2 「データベースユーティリティ」→「バックアップ」→「バックアップ設定」→「バックアップ実行」のタグを選択します。
3 「データベースバックアップ場所」を確認します。例）E\BackUP_DB 確認後、「実行開始」をクリックします。

【原文引用】不具合別ログリスト_取得手順_Ｊ.pdf（PDF通し12頁）：

4 バックアップの保存が完了後、「データベース完全バックアップに成功しました。」が表示されます。
5 データベースバックアップの場所を開きます。例）E\BackUP_DB
6 画面下の方に「PANACIM_****.**.**_**.**.**_FULbak」のファイルがあります。そのファイルを USB、SD カードなどにコピーします。コピー後、ファイルサイズが大きいため、圧縮して下さい。

【原文引用】サーバー再起動.pptx（スライド1–2）：

①通常の Windows と同様に、スタート→再起動を選択してください。
②理由コードを聞かれるので、その他（計画外）を選択してください。
③ログイン画面が起動したら、下記パスワードを入力してログインしてください。［認証情報は安全上、伏字］

※PPTX原文の認証情報は再掲せず伏字化した。これは原文の安全な取扱いのための改変であり、操作時は承認済みの認証情報保管先を参照する。【要確認】文書番号・該当ページは資料管理台帳との照合未確認。

【原文引用】PanaCIM-EE 外部インターフェース N7201A522J17（PDF通し11–12頁）：

PanaCIMを利用したシステム構成として、PanaCIMアプリケーションサーバー／コントローラーサーバー（ESXi使用）、Webクライアント、LNB（FAパソコン）、NPM-DGS等が図示されている。

16. 操作手順の詳細

Pana-CIM 操作手順書

文書状態：草案／未検証　【提案】は運用案、【要確認】は承認・実機確認前。認証情報は本文に記載しない。

16.1 目的・適用範囲

Pana-CIMの日常確認、データベースバックアップ、再起動後確認を対象とする。LNBは別冊。Eg-ProとAsprovaは対象外。稼働中の本番環境で実行するため、状態変更操作は権限者の判断と同席者を要する。

16.2 事前確認

◆作業連絡・停止予定・SMT点検日を確認する。【要確認】実施時間帯と連絡先

◆大元のパソコンを操作する場合は一人で入らない。付き添い者を確保し、不可なら由美子または倉林へ連絡する（正本記載）。

◆対象をCIMC-SVと特定する。ノートPC右隣の白枠モニタ。

16.3 日次確認（読み取りのみ）

16.4 データベースバックアップ

【原文引用】不具合別ログリスト_取得手順_Ｊ.pdf（PDF通し11–12頁）

1 PanaCIM コンソールを起動します。
2 「データベースユーティリティ」→「バックアップ」→「バックアップ設定」→「バックアップ実行」のタグを選択します。
3 「データベースバックアップ場所」を確認します。例）E\BackUP_DB 確認後、「実行開始」をクリックします。
4 バックアップの保存が完了後、「データベース完全バックアップに成功しました。」が表示されます。
5 データベースバックアップの場所を開きます。例）E\BackUP_DB
6 「PANACIM_****.**.**_**.**.**_FULbak」のファイルをUSB、SDカードなどにコピーします。コピー後、ファイルサイズが大きいため、圧縮して下さい。

【要確認】引用中のファイル拡張子表記は原文抽出どおり。正式な命名規則、外部媒体、保持世代、保存先は承認前に照合する。

16.5 月次再起動

実施条件：月1回、SMT点検日の朝、Pana-CIMが動いていないこと。随時再起動は異常時対応として別途判断する。

【原文引用】サーバー再起動.pptx（スライド1–2）

①通常の Windows と同様に、スタート→再起動を選択してください。
②理由コードを聞かれるので、その他（計画外）を選択してください。
③ログイン画面が起動したら、下記パスワードを入力してログインしてください。［認証情報は伏字］

対象はCIMC-SV。PPTXの文書番号・該当ページは資料台帳との照合未確認。PPTXの認証情報は安全上再掲しない。承認済み保管先の認証情報を使用する。【要確認】再起動後の正常画面、取り消し可否、実施者、停止影響。

16.6 異常時・中断

エラーや正常条件不成立時は操作を中断し、管理責任者へ連絡する。【要確認】連絡先と停止判断者

バックアップ失敗、保存領域不足、通信異常は記録番号を付して申し送る。

復旧操作・サーバ構成変更は本手順の範囲外。ベンダー依頼境界は【要確認】。

16.7 記録

16.8 参照資料・未確認

PDF11冊は本文抽出・キーワード確認済み。操作に直接反映した引用は上記。その他PDFの新事実は適用確認要とし、推測で手順化しない。

17. 記録用チェックリスト

Pana-CIM 点検チェックリスト

対象：Pana-CIM　版：草案／未検証　判定基準未確定欄は【要確認】。

1. 使用方法　2. 日次点検　3. バックアップ　4. 月次再起動　5. 異常・申し送り　6. 承認

1. 使用方法

空欄は「未実施」または「該当なし」を明記し、空白のまま提出しない。状態変更操作は同席者と権限者判断を記録する。

2. 日次点検

3. バックアップ記録

4. 月次再起動

5. 異常・申し送り

6. 承認

| 日付 | 実施者 |  |  | 稼働モニタ／アンドン |  |  | バックアップ日時・成否 |  | 空き容量 |  |  | 異常記録No. |  |  | 確認者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 実施日 | 実施者 |  |  | 保存先 |  |  | 成功表示 |  | ファイル名 |  |  | 媒体退避・圧縮 |  |  | 確認者 |
| 項目 |  |  |  |  |  |  |  | 記録 |  |  |  |  |  |  |  |
| SMT点検日／実施日時 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pana-CIM停止確認 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同席者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 対象 |  |  |  |  |  |  |  | CIMC-SV（ノートPC右隣の白枠モニタ） |  |  |  |  |  |  |  |
| スタート→再起動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 理由コード：その他(計画外) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 再起動後状態 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 認証情報 |  |  |  |  |  |  |  | 保管先参照（値は記載しない） |  |  |  |  |  |  |  |
| 確認者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 時刻 |  | 事象・画面表示 |  |  | 中断／対応 |  |  | 連絡先 |  |  | 記録No. |  |  | 確認者 |  |
| 実施者 |  |  | 確認者 |  |  | 管理責任者 |  |  |  | 承認日 |  |  | 備考 |  |  |

18. 資料確認・制約・未反映事項

【資料確認】統合前の管理手順書・点検手順・チェックリストおよび関連資料を確認した。PDF資料の不足2件、および再起動原本番号は未確認である。

【保持事項】実機未検証、認証情報は別紙管理、未確定事項は【要確認】として保持する。

| Step | 操作 |  | 完了条件・記録 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 稼働モニタとアンドンの表示を確認 |  | 表示状態を記録。アンドン色定義・正常画面名は【要確認】 |
| 2 | バックアップ最終実行日時と成否を確認 |  | 「データベース完全バックアップに成功しました。」を確認し日時を記録。4日以上前表示は申し送る |
| 3 | 保存領域の空き容量を確認 |  | 数値を記録。閾値は【要確認】 |
| 記録項目 |  | 記入内容 |  |
| 日次 |  | 日付、実施者、稼働モニタ／アンドン、バックアップ日時・成否、空き容量 |  |
| バックアップ |  | 保存先、ファイル名、容量、媒体退避、圧縮、確認者 |  |
| 再起動 |  | 実施日、対象CIMC-SV、理由コード「その他(計画外)」、同席者、再起動後状態 |  |
| 異常 |  | 発生時刻、画面表示、実施操作、連絡先、記録番号 |  |