JOB作成　ミスしそうなところチェックリスト

前提として

・変な操作したときやミスしたときは一旦手を止めよう。

・ミスしたらほかの人に報告、連絡、相談をする。

・2ラインは通常→AED→TEC→通常の順に運用する。

差分チェック

・差分チェックで差分が出たら、ネーム変更で古いものには先頭に「Z」新しいもの    は「U」を外してネームをつけたか。

・NGでもverが変わっていないときは、差分チェックシステムで見つけてみて詳細            を見る。Boss基数の数とSMT基数を比べる。SMT基数がBoss基数の2倍になってい            るならOK。それ以外なら報告する。

データJOB作成

・MJSで容量が足りているか確認したか。

・1ラインを作成時には1つ前のJOBのノズルをインポートしたか。

・2ラインはAEDとTECはノズルインポートとフィーダー配置をする。

・2ラインは「トレイ」の中身を触るだけでよい。

・ノズル配置後にノズルが足りない場合は、T11に配置し、スロットとどのノズルを追加したかをメモしたか。

・最適化後に側方照明の警告が出たら1ラインは8,9,10テーブルに配置、2ラインは9,10テーブルに配置したか。

・振り分け対象外は指示通りに配置したか。

・サイクルタイムは、60秒よりも小さいかを確認する。（小さくならなければ、C:\Users\mm97560\日本光電工業株式会社\第二生産部生産一課一係 - ドキュメント\100_Job作成のサイクルタイム集計.xlsxを開いてサイクルタイム順のシートを開き、平均サイクルタイムを調べて平均より下になればサイクルタイムを確定させる）

・トレイを配置する際にトレイの中身が10と11にまたがらないようにしているか。

・トレイ配置後は、部品固定化と空きスロットを使用禁止にしたか。

・トレイ配置完了後、Aのトレイだけで収まっていれば「Aのみ」と紙にメモしたか（実装状況表で使用するため）。

・3ラインを作成時には２つ前のJOBをフィーダー配置とトレイ配置をしたか。

・PCBをリネームした後にPCB名が間違っていないか、バージョンは合っているか確      認したか。

・品目名に「S」がつくものなら付け忘れていないか確認したか。

・作業指示に「コンベア高速→低速変更」があれば速度変更をしたか。

（設定→設備変更→PCBを選ぶ→速度を変える）で変更したか。

・生産データ出力をした後、保存してプログラムを閉じたか。

帳票印刷

- マシンのところを「テーブル14」にしたか。

フィーダーセットアップの印刷にチェックを入れたか。

PCB毎の実装点数にチェックを入れたか。

部品説明のところにチェックを入れたか。

ノズルセットアップの印刷のチェックを外したか。

- マシンのところを「すべて」に戻したか。

フィーダーセットアップの印刷にチェックを入れたか。

部品イメージを出力にチェックを入れたか。

代替え部品を出力にチェックを入れたか。

ノズルセットアップの印刷のチェックを外したか。

- マシンのところを「すべて」になっているか。

フィーダーセットアップの印刷にチェックを入れたか。

部品イメージを出力にチェックを入れたか。

代替え部品を出力にチェックを外したか。

ノズルセットアップの印刷のチェックを外したか。

フォントサイズが自動になっているか確認したか。

- PCB毎の実装点数を出力にチェックを入れたか。

代替え部品を出力にチェックを入れたか。

PPDコミット

・1ラインを作成時にはライン構成を同期したか。

・再度最適化を行ってPPDをコミットさせて再びエラーがないか確認をしたか。

・PPDコミットをしたか。

・PPDコミットが完了したら生産データを閉じたか。

EGPRO

・作業を始める前に保存を押したか。

・ 終了時をソートして日時を対象の品目を「いいえ」にしたか。

・ 日時が入っているものは「いいえ」になっているか。

・リスケジュールを押す前に対象以外の品目が「はい」になっているか。

・JOBの並べ替え作業ではJOB全体を選択した後に作業を確定させたか。

・リスケジュールを押す前に作業確定を押されているか。

・作業テーブル実装後　EGPRO指図→作業実績インポート→EGPROへ指図エクスポート→生産エクスポートの順にボタンを押しているか、画面がおかしくなっていないか確認したか。

QRコード作成

・JOBのPDFを印刷するときには「手差し」の設定にしているか。

・QRを作成するときに「Y」をつけてから対象のPCB名を書いたか。

・3ラインを印刷するときには14ページから印刷をしたか。

・QRを印刷するときにはPDFの枚数分印刷したか。

CSVファイル保存手順

・1行目からフィーダーセットアップまでを削除したか。

・SCVファイルの「_SCV」を消して0_CSVファイルに張り付けて保存したか。

トレイセット用紙作成手順

・2行目からフィーダーセットアップまで削除したか。

・実装点0の品目を探し削除したか。

・順番通りに品目が並んでいるか。

実装状況表と段取り予定表

・トレイのセルは水色にして「ト」を記入したか。

・トレイがA面のみの時はトレイの下のセルを灰色にして「Aのみ」と記入したか。

・HDPは赤文字にしたか。

・品目の下のセルは灰色にしたか。

・鉛フリーのセルはピンク色にしたか。

・2ラインにはノズルを追加したら例のようにテーブル番号とスロットと追加したノズルの数字を記入したか。　　　　　（例）T11-35　1234追加

・3ラインにPPD入らないから消したか。

実装指示テンプレート

・JOB名を記入したか。

・印刷順序でP1～P4などと書かれているものはP1とP4という形で分けたか。

・品目（初めの4桁の数字が一緒）が同じ又はスピード欄が同じならP1を続けて書いたか。（ただし、個別と書かれているものは例外）

P1とP4に分ける例

・スピード欄の数字が同じかどうか。

・個別と書いていないか。

・品目の初めの4桁の数字が同じか。

分けるときの例外

・スピード欄が同じで印刷順序がP1とP4のセットとP2だけのものがある場合P1、P2、P4の順に並べる。

分けない例

・スピード欄に個別と書いてある。

・品目が違っているときはいっしょにしない。

２ラインでノズルを追加したとき

・2ラインはノズル追加をしたら現場にもっていったか。

メタルマスク管理表と実装状況表

・実装状況表の品目と印刷順序をコピーしてメタルマスク表の基板名と面に張り付けか。

・結果を張り付けるときにはC1はP1、C6はP6のように張り付けたか。

作業連絡が出たら

・新品ならコピーをして記載項目と「コピー」と書いたか。