固定テーブル　棚卸し方法　作業手順書

―　現場部品と在庫システム（EG-Pro）の差異調整プロセス　―

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文書名 | 固定テーブル 棚卸し方法 |
| 出典 | 第２生産部 生産1課 佐藤 勇希 作成資料（全20ページ） |
| 作成日 | 2026年8月20日 |
| 整理者 | 篠原 想詩 |
| 目的 | 現場の製造機上にあり使用数へ計上されていない部品について、在庫管理システムへ連絡・反映するまでの手段とプロセスを明確化する |

1. 本書の位置づけ

本書は、固定テーブル（実装機に搭載されたままの部品）の実在庫と、在庫管理システム EG-Pro 上の在庫データを一致させるための一連の作業手順を記載したものである。

記載は「どこで（作業場所・使用するシステムまたはツール）」と「何をするか（作業内容）」の二つに分けて整理している。

現場と在庫システム間の情報連絡は口頭や紙のみで行われるのではなく、設備からPana-CIM、セットアップレポート、Excelマクロを経由してEG-Proへ反映される流れを基本としている。

1.1　全体の流れ

| 手順 | 作業場所・使用ツール | 概要 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 現場・実装機 | 設備操作によりセットアップ情報を確定させる |
| 2 | Pana-CIMサーバ | セットアップレポートを出力しマクロへ取り込む |
| 3 | 事務PC（Web）またはEG-Proサーバ（SSMS） | EG-Pro在庫情報を出力しマクロへ取り込む |
| 4 | セットアップレポート計算マクロ | 配列情報を取り込み、取得失敗リストを確認する |
| 5 | マクロ・現場・Pana-CIMハンディ | スプライシング切替失敗部品を処理する |
| 6 | 現場（設備・台車・ラベル発行PC） | 部品取り外しとラベル貼付を行う |
| 7 | 現場・新リールカウンタ | 実残数をカウントする |
| 8 | 生産計画アプリ・EG-Proハンディ・SSMS | 入庫処理またはロケーション移動を行う |
| 9 | マクロ・現場・担当者連絡 | 所在不明リールを処理する |
| 10 | 現場・実装機 | 部品を再度取り付ける |

2. 作業手順詳細

2.1　設備操作

| 区分 | 内容 |
| --- | --- |
| どこで | 現場・実装機（設備の操作パネル） |
| 何をするか | 固定テーブルの最終生産終了後に着手する。 ① 配列が一致しているJobを設備に読み込む。 ② 資料中の図1のボタンを押す。 ③ 資料中の図2の順にボタンを押す。 画面が切り替わったことを確認しながら、ゆっくり操作すること。 |

注意：本作業は1人で実施すること。複数人で同時に作業すると、情報が正常に取得できない事例が確認されている。

2.2　セットアップレポート出力

| 区分 | 内容 |
| --- | --- |
| どこで | Pana-CIMサーバ http://172.25.253.42/eplantview メインメニュー → レポート |
| 何をするか | ① 最後の設備操作から約10分待つ（反映に時間がかかる場合があるため）。 ② サーバのメインメニューからレポートを開く。 ③ モジュール「材料照合」を選択する。 ④ 値「現在のセットアップレポート」を選択する。 ⑤ 設備選択を開き、対象のラインを選択する。 ⑥ 全設備を選択し、OKを押した後、適用を押す。 ⑦ ボタンを押してファイルを保存する。 ⑧ セットアップレポート計算マクロの「セットアップレポート」へ読み込ませる。 |

2.3　EG-Pro在庫情報出力（方法1：推奨）

| 区分 | 内容 |
| --- | --- |
| どこで | 事務PC（社内Web） http://nksv1359.ad.nkc.co.jp/cgi/qcd_DB/qcd_DB_Release/html/Get_EG_Tanaoroshi.cgi |
| 何をするか | ① 上記URLへアクセスする。 ② データをダウンロードする。 ③ セットアップレポート計算マクロの「EG-Pro在庫情報入力」へ読み込ませる。 |

方法1は事務PCで作業可能であり、通常はこちらを使用する。

2.4　EG-Pro在庫情報出力（方法2：方法1が使用できない場合）

| 区分 | 内容 |
| --- | --- |
| どこで | EG-Pro実サーバ（サーバーラックの一番左のPC） SQL Server Management Studio（SSMG／SSMS） |
| 何をするか | ① EG-ProサーバでSSMGを開く。 ② データベースへ接続する。 ③ 「新しいクエリ」を押す。 ④ SQLを入力する（SQLファイルはダブルクリックで開く。デスクトップにも設置されている）。 ⑤ 「実行」を押す。 ⑥ 結果フィールドを右クリックし、「結果に名前を付けて保存」を選択する。 ⑦ セットアップレポート計算マクロの「EG-Pro在庫情報入力」へ読み込ませる。 |

注意：実サーバを直接使用するため、慎重に作業すること。

2.5　マクロ実行

| 区分 | 内容 |
| --- | --- |
| どこで | 事務PC上の「セットアップレポート計算マクロ」 配列情報の格納先 ・現場ネットワークの場合：\\DGS-SV\★固定マスタ ・事務ネットワークの場合：\\nksv569.ad.nkc.co.jp\Share\mnt\DGS-SV\★固定マスタ User：nksv569.ad.nkc.co.jp\nksv569 Pass：nksv569 ・格納先が不明な場合はJob作成担当者から入手する。 |
| 何をするか | ① 「配列情報入力」へ固定テーブルの配列情報を読み込む。 ② セットアップレポートと配列の対応表を入力する。 ③ 固定グループ名を入力する。 ④ 「セットアップ情報取得失敗リスト印刷」を実行する。 対象がある場合：該当するZ軸の現物を確認し、正しくセットアップされていることを確認する。 その後、2.1の設備操作をやり直し、セットアップレポートを再出力して読み込み直す。 |

2.6　スプライシング切替失敗部品処理

| 区分 | 内容 |
| --- | --- |
| どこで | セットアップレポート計算マクロ（事務PC） 現場（現物確認） Pana-CIMハンディ |
| 何をするか | ① 「スプライシング切り替え失敗部品リスト印刷」を実行する。 対象がある場合：現物を確認し、スプライシングのつなぎ目が見当たらないことを確認したうえで、 Pana-CIMハンディでスプライシング解除を実施する。 解除手順：1. 設備上でフィーダー情報削除 2. スプライシング解除 3. セットアップ ② 2.2のセットアップレポート出力を再度実施し、マクロへ再度取り込んだうえで①を実行する。 結果が出なくなるまで繰り返し実施する。 ③ 「スプライシング部品リスト印刷」を実行する。 |

2.7　カウント前準備（ラベル貼り）

| 区分 | 内容 |
| --- | --- |
| どこで | 現場（設備・台車） はんだ冷蔵庫付近に設置されたラベル発行可能なEG-Proデスクトップ |
| 何をするか | ① 設備からテーブルを外し、フィーダーから部品を取り外す。部品は台車の部品置き場の同じ場所に並べておく。 ② マクロで印刷されたリストの赤枠のシリアルについて、バーコードを再発行する。 ラベル発行用PCに支援マクロへのショートカットが設置されている。 ③ リストを元に、スプライシングされている部品へ②で再発行したシリアルを貼付する。 元々ついていたバーコードシールは剥がさず、少し重なるようにセロテープ等で上だけ貼付し、 簡単に剥がせる仮止めの状態にする。 ④ リスト上で「新品ではない」リールに対して、青丸シールを貼付する。 ⑤ 新リールカウンタでカウントを実施する。 |

2.7.1　印刷リストの構成

マクロから出力されるリストは以下の列構成である。

| テーブル番号 | 配列_部品 | 取り付け部品シリアル | スプライシング部品シリアル | 新品ではない |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 送信機 T1-01R | 581416B | 581416B100019 | 581416B100023 | ○ |
| 送信機 T1-04R | 9000063449 | 9000063449 100001 | 9000063449 100003 |  |
| 送信機 T1-06L | 9000058550 | 9000058550 100090 | 9000058550 100091 |  |
| 送信機 T1-07R | 9000035525 | 9000035525 100025 | 9000035525 100026 | ○ |
| 送信機 T1-08R | 9000057994 | 9000057994 100134 | 9000057994 100138 |  |
| 送信機 T2-02R | 667797 | 667797 101087 | 667797 101094 |  |
| 送信機 T2-03L | 667788 | 667788 100871 | 667788 100879 |  |
| 送信機 T2-03R | 634306A | 634306A102457 | 634306A102459 |  |
| 送信機 T2-05L | 9000050384 | 9000050384 100007 | 9000050384 100009 | ○ |
| 送信機 T2-05R | 667734 | 667734 101264 | 667734 101296 |  |
| 送信機 T2-09R | 9000036391 | 9000036391 100014 | 9000036391 100017 |  |
| 送信機 T2-15L | 9000001589 | 9000001589 100047 | 9000001589 100049 |  |
| 送信機 T2-17L | 9000059606 | 9000059606 100040 | 9000059606 100042 |  |

※ 上表は資料に掲載された記載例である。

2.8　カウント実施（新リールカウンタ）

| 区分 | 内容 |
| --- | --- |
| どこで | 現場・新リールカウンタ／台車 |
| 何をするか | 最初に台車からリールを手に取り、バーコードが2ヶついているかどうかを確認する。 確認結果に応じて、下表のとおり分岐して作業する。 |

2.8.1　バーコード枚数による分岐

| 区分 | 作業内容 |
| --- | --- |
| バーコードが1つの場合 | 従来どおり新リールカウンタでカウントを実施する。 カウンタから発行されたバーコードを貼付する。 部品は台車の元の位置に戻す。 |
| バーコードが2つの場合 | ① 仮止めされている方のバーコードを読み込み、カウントを実施する。 カウントは、スプライシングテープがあるところの切れ目までとする。 発行されたバーコードはそのまま適当な場所に貼り付ける。 ② 部品は巻き戻さず、部品に元々ついている方のバーコードを読み込む。 青丸がついていない場合：新品リールである。倉庫のカウントとは異なり、新品でもバーコードを発行し貼付する。 青丸がついている場合：カウント対象である。スプライシングテープがあるところの切れ目を原点としてカウントを行い、バーコードを発行し貼付する。 |

2.8.2　異常時の扱い

| 状況 | 対応 |
| --- | --- |
| バーコードが1つしかないのにスプライシングされている場合 | その旨とテーブル番号を記載し、リールごと要確認部品BOXへ入れる。 |
| バーコードが2つあるのにスプライシングされていない場合 | その旨とテーブル番号を記載し、リールごと要確認部品BOXへ入れる。 |

2.9　入庫処理

2.9.1　前処理（生産計画アプリ）

| 区分 | 内容 |
| --- | --- |
| どこで | 生産計画アプリ |
| 何をするか | ① 「****-DMY」を選択して「生産開始」を押す。 ② 「キャンセル」を押す。 この処理により、ステータスが「生産中」のままになっている部品シリアルのステータスが「外し」に切り替わり、入庫処理が可能になる。 |

2.9.2　入庫処理（ハンディターミナル使用）

| 区分 | 内容 |
| --- | --- |
| どこで | セットアップレポート計算マクロ EG-Proハンディターミナル |
| 何をするか | ① セットアップレポート計算マクロの「手動入庫処理バーコード作成」を実行する。 ② EG-Proハンディターミナルで入庫画面を開き、印刷されたバーコードを上から下の順番で読む。 |
| 補足（2025/3/21追記） | 倉庫入庫ではなく、棚卸し用倉庫へのロケーション移動でも差し支えない。 その場合、下のバーコードを読む必要はない。 |

2.9.3　ロケーション移動（SQL実行）

| 区分 | 内容 |
| --- | --- |
| どこで | セットアップレポート計算マクロ（画面最下部） SSMG／SSMS（2.4と同じ環境） |
| 何をするか | ① 「倉庫移動SQL作成」を使用する。 ② 移動先を入力し、「現場部品リスト作成」ボタンを押す（必ず実行すること）。 ③ 続いて「倉庫移動SQL作成」を押す。 ④ 出力されたSQLを、2.4「EG-Pro在庫情報出力（方法2）」と同じ手順で実行すると、在庫が一括で移動する。 |
| 確認事項 | SQLに不慣れな場合：実行ボタンを押しても画面上は何も起こっていないように見えるため、EG-Pro側で在庫がどう変わったかを確認する。 SQLに習熟している場合：更新数が一致しているかを確認する。トランザクションを張ると安全である。 |

2.10　EG-Pro所在不明リール処理

| 区分 | 内容 |
| --- | --- |
| どこで | セットアップレポート計算マクロ 現場（現物探索） 該当担当者への連絡 |
| 何をするか | ① 全てのフリー・固定部品の入庫処理が終わった後、セットアップレポート計算マクロの「所在不明リスト作成」を実行する。 ② 出力された部品の所在を確認する。存在しないものはリール消費を実施する。 件数が多い場合は、リール消費マクロの使用を推奨する。 |

2.10.1　ステータス別の対応

| ステータス | 対応 |
| --- | --- |
| 0確認 | 基本的にそのままリール消費とする。 |
| ライン倉庫／外し | 数が多い場合は入庫漏れの可能性があるため、念のため探す。見つからなければリール消費とする。 |
| ラベル発行 | 基本的に対応不要。部品管理が処理する。 |
| 借用 | 名前が記載されているため、担当者へ連絡し、担当者に処理してもらう。 |

2.11　部品取り付け方法

| 区分 | 内容 |
| --- | --- |
| どこで | 現場・実装機（セットアップ作業） |
| 何をするか | リールを手に取り、バーコードが2ヶついているかどうかを確認したうえで、下表のとおり分岐して作業する。 |

2.11.1　バーコード枚数による分岐

| 区分 | 作業内容 |
| --- | --- |
| バーコードが1つの場合 | そのまま、従来どおりセットアップを実施する。 |
| バーコードが2つの場合（スプライシングテープが認識部を超えて十分な長さがある） | そのままセットアップを実施する。バーコード読み込み時は、どちらのバーコードを読み取ってもよい。 スプライシング済みの部品である旨のメッセージが表示されることを確認する（表示されない場合は2.11.2を参照）。 そのまま次へ進み、セットアップを完了させる。 剥がせる方のバーコードは破棄する。 |
| バーコードが2つの場合（スプライシングテープの長さが足りない） | スプライシング解除を実施し、リール本体（剥がれない方）のバーコードでセットアップを行う。 剥がれる方のバーコードは回収BOXへ入れる。 |

2.11.2　例外パターンの対応

| 状況 | 対応 |
| --- | --- |
| バーコードが1枚しかないにも関わらず、読み込み時にスプライシング確認画面が表示される（スプライシングテープが無い場合） | スプライシング解除を実施する。 |
| バーコードが1枚しかないにも関わらず、読み込み時にスプライシング確認画面が表示される（スプライシングテープがある場合） | そのまま取り付ける。バーコードが剥がれてしまったものと想定される。 |
| バーコードが2枚あるのに、スプライシング確認画面が表示されない（棚卸し完了前） | 取り付けず、固定テーブル名とテーブル番号をメモして事務側へ連絡する。 |
| バーコードが2枚あるのに、スプライシング確認画面が表示されない（棚卸し完了後・スプライシングテープがある） | スプライシングを実施する。読む順番は、剥がれる方のバーコード、リール本体のバーコードの順とする。 |
| バーコードが2枚あるのに、スプライシング確認画面が表示されない（棚卸し完了後・スプライシングテープが無い） | そのまま取り付ける。剥がれる方のバーコードは回収BOXへ入れる。 |

3. 現場と在庫システム間の連絡経路の整理

本調査の目的である「現場の製造機上で使用数に計上されていない部品を、どのような手段・プロセスで在庫管理システムへ連絡しているか」という観点で本手順を整理すると、連絡経路は次の4系統に分類できる。

| 系統 | 経路 | 該当手順 | 性質 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 設備 → Pana-CIM → セットアップレポート → Excelマクロ | 2.1〜2.5 | データ連携による自動取得。現場の実搭載状態をシステム側へ吸い上げる。 |
| 2 | マクロ出力リスト → 現物確認 → ハンディ操作 | 2.6・2.7・2.10 | 半自動と人手の併用。差異の原因（スプライシング未解除等）を現場で是正する。 |
| 3 | 新リールカウンタ → バーコード再発行 → EG-Proハンディ入庫 | 2.8・2.9.2 | 人手による入力。実残数をシステムへ登録する。 |
| 4 | マクロ生成SQL → SSMSで直接実行 | 2.9.3 | データベースの直接更新。大量移動時に使用する。 |

3.1　運用上の留意点

| 観点 | 内容 |
| --- | --- |
| SQL直接実行のリスク | 系統4は処理が速い一方で、更新履歴が追いにくく、誤更新時の復旧が困難になりやすい。資料上も「トランザクションを張ると安全」との記載にとどまり、実行者の習熟度に依存する構成となっている。 |
| 目視・紙運用への依存 | 系統2および3は、印刷リスト、シール貼付、目視確認に依存している。特にバーコード2枚運用は差異発生の要因となりやすいため、確認精度の維持が必要である。 |
| 繰り返し作業の存在 | 2.5および2.6には「結果が出なくなるまでレポート再出力とマクロ再取込を繰り返す」工程が含まれる。所要時間を見積もる際は、この繰り返し回数が作業時間を左右する。 |
| 単独作業の要件 | 2.1の設備操作は1人で実施する必要があり、並行作業による短縮が行えない。要員計画上の制約となる。 |

4. 使用システム・ツール一覧

| 名称 | 所在・アクセス先 | 主な用途 |
| --- | --- | --- |
| 実装機（設備） | 現場 | Jobの読み込み、セットアップ情報の確定 |
| Pana-CIM | http://172.25.253.42/eplantview | セットアップレポートの出力 |
| Pana-CIMハンディ | 現場 | フィーダー情報削除、スプライシング解除、セットアップ |
| EG-Pro在庫情報出力ツール | http://nksv1359.ad.nkc.co.jp/cgi/qcd_DB/qcd_DB_Release/html/Get_EG_Tanaoroshi.cgi | 在庫情報のダウンロード（方法1） |
| EG-Proサーバ／SSMG | サーバーラック一番左のPC | 在庫情報のSQL抽出（方法2）、倉庫移動SQLの実行 |
| セットアップレポート計算マクロ | 事務PC | 各種リスト印刷、入庫バーコード作成、倉庫移動SQL作成 |
| 固定マスタ（配列情報） | 現場NW：\\DGS-SV\★固定マスタ／事務NW：\\nksv569.ad.nkc.co.jp\Share\mnt\DGS-SV\★固定マスタ | 固定テーブルの配列情報の取得 |
| ラベル発行用EG-Proデスクトップ | はんだ冷蔵庫付近 | バーコードの再発行 |
| 新リールカウンタ | 現場 | リール残数のカウントとバーコード発行 |
| 生産計画アプリ | 事務PC | 部品シリアルのステータスを「外し」へ切り替える前処理 |
| EG-Proハンディターミナル | 現場 | 入庫処理 |

5. 備考

・本書は提供された資料の記載内容に基づいて作成しており、記載のない事項については別途確認が必要である。

・資料中の「図1」「図2」および画面キャプチャは本書には収録していないため、実作業時は原資料を併せて参照すること。

・2.9.2の補足は2025年3月21日付の追記事項である。